Додаток 13 до рішення виконавчого комітету від 15.08.2023 № 383

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Інструкція з охорони праці № _13_

при митті, протиранні та утепленні вікон

м. Суми

Продовження додатку 13

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету від 15.08.2023 № 383

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_13__

при митті, протиранні та утепленні вікон

1. Загальні положення

1.1. Інструкція розроблена згідно з вимогами Положення про розробку інструкцій з охорони праці, Типового положення про порядок навчання та перевірку знань з питань охорони праці, чинного законодавства з питань охорони праці.

1.2. Інструкція з охорони праці (надалі – інструкція) є нормативним актом, що містить обов’язкові для дотримання вимоги з охорони праці під час виконання робіт, пов’язаних з при митті, протиранні та утепленні вікон посадовими особами та іншими працівниками (надалі – працівниками) апарату Сумської міської ради та її виконавчих органів (без статусу юридичної особи).

1.3. До робіт із миття, протирання та утеплення вікон допускають осіб, які пройшли у встановленому порядку попередній обов’язковий та періодичні обов’язкові медичні огляди, а також цільовий інструктаж щодо безпечних методів роботи та перевірку знань з охорони праці.

1.4. Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться безпосереднім керівником робіт. Результати інструктажу заносять до Журналу реєстрації інструктажів із питань охорони праці на робочому місці.

1.6. Працівник забезпечується спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, а саме:

1) халат бавовняний;

2) рукавиці гумові.

1.7. Працівник зобов'язаний уміти надати першу (долікарську) допомогу при електротравмах, опіках, переломах і т. ін.

1.8. Працівники, які миють, протирають та утеплюють вікна, можуть зазнати впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників, як-от:

1) підвищене фізичне навантаження;

2) падіння з висоти;

3) падіння предметів із висоти;

4) підвищена запиленість повітря робочої зони.

Продовження додатку 13

5) несприятливі кліматичні умови;

6) недостатність освітлення робочої зони.

1.10. Працівники, які допустили порушення цієї інструкції з охорони праці, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати завдання від керівника робіт.

2.2. Одягнути робочий одяг, застібнути манжети та забрати кінці одягу, які звисають. Необхідно бути взутим у взуття на рівній, неслизькій підошві, без каблуків.

2.3. Упевнитися у тому, що драбина не має ушкоджень.

Під час огляду металевих драбин необхідно переконатися у відсутності деформації вузлів драбин, тріщин у металі, задирок, гострих країв, порушення кріплення щаблів до тятив тощо.

Тріщини в щаблях та тятиві дерев’яних драбин допускаються завдовжки не більше ніж 100 мм і завглибшки не більше ніж 5 мм. Тріщини не мають послаблювати тятиву та щаблі драбини.

На драбині необхідно перевірити наявність фіксаторів і кріплень, що забезпечують стійкість, та вузли кріплення окремих елементів. Стрем’янка повинна мати справний пристрій, що запобігає розкриттю під час роботи на ній.

Нижні кінці приставних драбин повинні мати упори проти ковзання - гострі сталеві наконечники, якщо їх установлюють на грунті, або башмаки з гуми чи іншого нековзкого матеріалу, якщо їх установлюють на підлозі приміщення, асфальті тощо. Якщо сталеві наконечники або гумові башмаки стерлися, наконечники потрібно загострити, а башмаки замінити. На драбині необхідно нанести відмітки про проходження щорічної перевірки.

Виконувати ці роботи з приставною драбиною, що підтримується іншими працівниками, заборонено.

2.4. Заборонено без відповідного навчання щодо роботи на висоті користуватися драбиною понад 1,3 м висотою.

2.5. Заборонено користуватися замість драбин випадковими підставками, ящиками, бочками та іншими предметами.

2.6. Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні матеріали та речі, які заважають працювати, та вивільнити проходи та підходи до драбини. Місце виконання роботи має бути достатньо освітленим, підлога - сухою, рівною й неслизькою.

Упевнитися у тому, що місце установлення драбини має суху, рівну й неслизьку підлогу, не розташоване у місці проходу людей, достатньо освітленим. У протилежному випадку необхідно працювати удвох. Один працівник має стояти внизу, щоб запобігти зісковзуванню драбини.

Перед початком  робіт  із застосуванням  приставної драбини необхідно

Продовження додатку 13

забезпечити її стійкість, верхній кінець закріпити за стійкі конструкції, щоб унеможливити зміщування драбини.

2.7. Необхідні для роботи засоби та пристрої класти у спеціальні скрині або сумки.

2.8. Якщо роботу виконують декілька осіб, потрібно призначити старшого працівника, який має забезпечити узгодженість дій працівників та дотримання правил безпеки.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.2. Роботи, пов’язані з миттям, протиранням та утепленням вікон проводити в захисних рукавицях.

3.3. Мити та протирати зовнішню поверхню вікна та фрамуги слід за допомогою спеціальних щіток із довгими ручками або спеціальними телескопічними пристроями для миття вікон.

3.4. Використовувати мийні засоби згідно з інструкцією на упаковці. Заборонено мити та протирати зовнішній бік вікна з підвіконня.

4.1. При митті, протиранні та утепленні вікон із застосуванням драбин слід дотримуватися таких вимог безпеки:

1) драбину, якою підіймаються на робоче місце, встановлюють так, щоб її верхня частина виступала над поверхнею робочого місця на достатню відстань, якщо немає інших пристроїв, аби надійно закріпити драбину. Заборонено упирати її в елементи віконних рам;

2) піднімаючись драбиною необхідно завжди торкатися її трьома точками – або двома руками та ногою, або стояти двома ногами та триматися однією рукою;

3) перш ніж розпочати працювати на драбині, слід забезпечити її стійкість, а потім під час огляду переконатися, що вона не може бути випадково зрушена;

4) унеможливити зісковзування драбини;

5) під час робіт у місцях із пожвавленим рухом людей, робоче місце необхідно відгороджувати або охороняти;

6) приставну драбину встановлюють під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше ніж 45° і не більше ніж 60°. У такому разі додатково закріплювати її верхню частину не потрібно;

7) якщо неможливо міцно закріпити верх драбини, а також під час роботи на драбинах і стрем’янках у місцях із пожвавленим рухом працівників, незалежно від наявності на кінцях драбини металевих наконечників чи гумових башмаків, і під час установлення її на гладкій плитковій підлозі, біля основи драбини має стояти працівник у касці. Він наглядає за місцем робіт, рухом людей та має утримувати драбину в стійкому положенні. В інших випадках підтримувати драбину внизу руками заборонено;

Продовження додатку 13

8) якщо необхідно встановити драбину проти вхідних дверей, біля неї має перебувати працівник, який захищав би її від поштовхів;

3.6. В усіх випадках заборонено стрибати з драбин та заскакувати на неї;

3.8. Заборонено стояти на переносних драбинах удвох. Один працівник має працювати на драбині, а другий - підтримувати драбину знизу.

3.9. Заборонено протирати, мити чи утеплювати вікна з розбитими шибками, із тріщинами або іншими пошкодженнями скла.

3.10. У разі поганого самопочуття обов’язково припинити роботу, доповісти керівнику робіт (структурного підрозділу) та звернутися по допомогу в медпункт.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Оглянути робоче місце, прибрати сторонні предмети та сміття.

4.2. Очистити драбини від сміття, бруду та пилу.

5.4. Забираючи драбину, перевірити, щоб на ній не було зайвих предметів, які можуть впасти зверху на працівника.

4.2. Прибрати допоміжні засоби.

4.3. Витерти насухо підлогу під вікном.

4.4. Зняти й очистити спецодяг та інші ЗІЗ від пилу й інших забруднень. Спецодяг та робочі інструменти прибрати у відведене для зберігання місце.

4.5. Вимити руки та обличчя водою з милом.

4.6. Доповісти керівнику робіт (керівнику структурного підрозділу). про закінчення робіт, поінформувати його про усі недоліки, які виявили під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі несправності драбини або надзвичайної ситуації (нещасного випадку, аварії, пожежі) негайно припинити роботу.

5.2. Повідомити тих, хто працює поруч, і керівника робіт (керівника структурного підрозділу) та надалі керуватися його вказівками по усуненню небезпечної ситуації.

5.3. При виникненні пожежі, появі диму, гару та інших ознак загоряння, терміново повідомити керівника, чергового та розпочати гасіння осередку загоряння наявними засобами пожежогасіння, викликати пожежну команду (101).

5.4. Якщо з працівником стався нещасний випадок, а також за раптового захворювання, необхідно усунути дію на організм небезпечних чинників, які загрожують здоров’ю і життю потерпілого, - вивільнити від дії електричного струму, загасити одяг, що горить, тощо.

За потреби надати потерпілому домедичну допомогу. За подальшого погіршення самопочуття потерпілого не припиняти надавати домедичну допомогу та викликати „екстрену (швидку) медичну допомогу” (103).

Продовження додатку 13

5.5. За загрози виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій діяти відповідно до вказівок керівника робіт (керівника структурного підрозділу).

5.6. Зберегти місце події таким, яким воно було на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоровֹ’ю інших працівників та довкіллю і не призведе до аварії.

Начальник

відділу з охорони праці                                                                      І.В. Супрун