Додаток 5 до рішення виконавчого комітету від 15.08.2023 № 383

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Інструкція з охорони праці № _5_

при роботі із застосуванням електричних

ручних машин та інструментів

м. Суми

Продовження додатку 5

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету від _15.08.2023__ № 383_

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _5_

при роботі із застосуванням електричних

ручних машин та інструментів

1. Загальні положення

1.1. Дія даної інструкції поширюється на всіх працівників структурних підрозділів Сумської міської ради, які використовують при роботі електричні ручні машини та інструменти.

1.2. До самостійної роботи із застосуванням електричних ручних машин і інструментів (далі – електроінструментів) допускаються особи, старші 18 років і які пройшли вступний інструктаж з питань охорони праці, інструктаж з охорони праці на робочому місці за цією інструкцією, отримали І кваліфікаційну групу з електробезпеки та мають допуск до самостійної роботи.

1.3. Інструктаж по роботі з електроінструментами повинен проводитись в терміни передбачені для проходження інструктажу за основною професією робітника, а також у разі порушення вимог цієї інструкції.

1.4. Робітник, який працює з електроінструментом повинен:

1) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

2) знати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі;

3) вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

4) вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.5. Головні небезпечні та шкідливі фактори:

1) загазованість робочої зони;

2) робота на висоті;

1.6. Робітники, які виконують роботи з електроінструментом безкоштовно забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

1.7. За порушення вимог даної інструкції, працівники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Продовження додатку 5

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити справність електроінструменту, при виявленні порушень конструкції, необхідно негайно повідомити про це керівника робіт і без його вказівок до роботи не приступати.

2.2. Робітник при роботі з інструментом повинен мати необхідні матеріали і засоби індивідуального захисту для виконання робіт. Всі роботи робітник має виконувати тільки у спеціальному одязі, взутті. Вибір одягу необхідно робити також з урахуванням кліматичних та метеорологічних умов.

2.3. Перед початком роботи робітник повинен:

1) привести в порядок і надягти спецодяг і взуття, застебнути всі ґудзики, підв’язати обшлаги, не допускаючи звисання окремих частин спецодягу;

2) ознайомитись із завданням керівника і можливою небезпекою при виконанні роботи;

3) підготувати засоби індивідуального захисту, перевірити справність обладнання, на якому доведеться працювати;

4) при необхідності підготувати первинні засоби пожежогасіння і виставити попереджуючі плакати;

5) без дозволу керівника робіт чи відповідальних посадових осіб до роботи не приступати.

6) перевірити справність електроінструменту, запобіжних та захисних засобів, відповідність матеріалів, які застосовуються, вимогам безпеки.

2.4. Оглянути робоче місце (прибрати сторонні предмети, у разі необхідності забезпечити робоче місце освітленням), прибрати з-під ніг все, що заважає роботі.

Якщо підлога слизька (облита водою, мастилом та інше) необхідно її витерти, або посипати піском, тирсою.

2.5. Безпосередньо перед початком роботи необхідно перевіряти:

1) відповідність напруги і частоти струму електричної мережі до напруги і частоти струму електродвигуна електроінструмента, зазначених в таблиці (паспортних даних);

2) надійність закріплення робочих органів електроінструменту (свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок та ін.).

2.6. Використовувати ручний електроінструмент в якості стаціораного 
верстата дозволяється тільки при обладнанні відповідних огороджень його ріжучих частин.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Користуватися тільки тими електроінструментами, якими дозволено працювати керівником робіт.

Продовження додатку 5

3.2. Під час роботи бути уважним, не відволікатися на сторонні справи та розмови, не відвертати увагу інших робітників.

3.3. Підключати електроінструмент до мережі необхідно тільки через спеціальні штепсельні розетки, що забезпечують підключення заземлення.

Забороняється підключення електроінструменту до мережі навішуванням захищених проводів.

У разі необхідності штепсельні розетки для підключення електроінструменту повинен встановлювати електромонтер організації, що експлуатує мережі.

3.4. Забороняється самостійно підключати до тимчасових мереж електроінструмент і трансформатори без пускових апаратів або штепсельних з’єднань.

3.5. Розміщувати електроінструмент на робочому місці так, щоб унеможливлювалось його скочування або падіння.

3.6. Забороняється класти електроінструмент на поручні огородження або на необгороджений край площадки риштувань, помосту.

3.7. Забороняється переносити або перевозити інструмент та пристрої з незахищеними гострими частинами.

При роботі електроінструментом не дозволяється натягувати проводи живлення, щоб запобігти їх обриву.

3.8. Забороняється вмикати електроінструмент в мережу при увімкненому вимикачі.

Починати використання електроінструменту тільки в працюючому стані на холостому ходу.

3.9. При працюючому електроінструменті забороняється:

1) виміряти оброблювану деталь;

2) передавати деталь через голову працюючого;

3) прибирати стружку, тирсу і змазувати інструмент;

4) регулювати інструмент і міняти робочий орган;

5) забороняється вставляти або виймати робочий орган до повної його зупинки.

3.10. Якщо корпус електроінструменту нагрівається до температури, при якій рука без рукавички не може витримувати дотику до нього, роботу необхідно припинити і дати можливість інструменту охолонути.

3.11. Забороняється:

1) працювати електроінструментом під час дощу, а також снігу, якщо робоче місце не обладнане навісом;

2) працювати електроінструментом на висоті більше 1,3 м з інвентарних риштувань без відповідних огороджень;

3) працювати електроінструментом зі складних і приставних драбин;

Продовження додатку 5

4) залишати електроінструмент на риштуваннях або підвішувати на драбинах, щоб запобігти випадковому падінню.

3.12. При перервах в подачі електричного струму або при тимчасовій перерві в роботі з яких-небудь причин слід терміново відключити електроінструмент від мережі.

3.13. Забороняється залишати електроінструмент без нагляду, переходити з однієї ділянки роботи на іншу з працюючим електроінструментом.

3.14. Заготовки та деталі потрібно надійно закріпити, встановити стійко і зручно на робочому місці.

3.15. При роботі електрошліфувальними машинами необхідно виконувати наступні правила:

1) забороняється працювати абразивним кругом, що змінив правильну форму;

2) не допускається одівати круг на шпиндель за допомогою ударних інструментів, а гайку дозволяється затягувати тільки ключем;

3) забороняється працювати електромашиною, якщо абразивний круг її не огороджений кожухом.

3.16. При роботі деревообробним електроінструментом необхідно запобігати попаданню під його ріжучі частини цвяхів, гвинтів і інших металевих предметів.

3.17. При виявленні в електроінструменті дефектів, напруги на корпусі необхідно припинити роботу і повідомити керівника робіт.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Про всі виконані роботи і виявлені недоліки, а також про стан закріплених електроінструментів, про наявність чи потребу необхідних матеріалів і обладнання робітник доповідає керівництву.

4.2. Прибрати робоче місце. Звільнити його від матеріалів, тари, відходів виробництва тощо, винести сміття, звільнити проходи.

4.3. Почистити інвентар, інструмент, скласти його у відведене місце.

4.4. Робочий і черговий спецодяг, який використовувався робітником протягом робочого дня, необхідно почистити та просушити.

4.5. Вимити руки та обличчя водою з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або технічної несправності обладнання, необхідно негайно припинити роботу і доповісти про це безпосередньому керівнику робіт. Ні в якому разі не намагатись ліквідувати несправності самому. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.2. При виникненні пожежі, появі диму, гару та інших ознак загоряння, терміново повідомити керівника, чергового  та  розпочати  гасіння

Продовження додатку 5

осередку загоряння наявними засобами пожежогасіння, викликати пожежний підрозділ (101).

5.3. Якщо стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, а в разі потреби викликати „екстрену (швидку) медичну допомогу” (103).

5.4. Зберегти обстановку на місці аварії, якщо це не загрожує життю i здоров’ю працівників.

5.5. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

Начальник

відділу з охорони праці                                                                     І.В. Супрун