На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 710 від 11.10.2016 за змінами від №1266 від 16.12.2020 року, з метою ефективного та раціонального використання коштів для оприлюднення та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, її очікуваної вартості на офіційному веб-сайті Сумської міської ради, надаємо для оприлюднення інформацію про очікувану вартість, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі щодо процедури, оголошеної 27 січня 2025 року, а саме: Послуги із технічного обслуговування електромереж приміщень виконавчого комітету Сумської міської ради – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 65320000-2 «Експлуатація електричних установок»

на загальну суму 175615,00 грн (сто сімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятнадцять гривень 00 коп.).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін,  раніше укладених договорів з надавачами послуг.

Також управлінням з господарських та загальних питань Сумської міської ради при визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги із технічного обслуговування електромереж приміщень виконавчого комітету Сумської міської ради – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 65320000-2 «Експлуатація електричних установок»

І. Склад послуг з технічного обслуговування:

1. Кабельні лінії електропередач до 1000 В:

Під час огляду трас кабельних ліній до 1000 В необхідно звернути увагу на:

- відсутність провалів в траншеях з кабелями;

- відсутність на трасі важких великих предметів;

- цілісність покриття кабельних каналів;

- перевірити відсутність осипів ґрунту на трасах, що проходять по схилам місцевості;

- звернути особливу увагу на стан зовнішньої поверхні та кріплення кабелів, що проходять по стінам будівель та іншим спорудам;

- місця виходу кабелів на стіни будівель або на опори лінії електропередачі;

- наявність захисту кабелів від механічних пошкоджень та його стан;

- стан заземлення кабелів та стан кінцевих муфт, а також їх кріплення

- наявність маркувальних бирок та знаків.

Виявлені під час огляду дефекти повинні бути відмічені в експлуатаційному журналі. По виявленим дефектам повинні бути прийняті заходи по їх усуненню.

2. Розподільні пристрої напругою до 1000 В:

Під час огляду розподільних пристроїв напругою до 1000 В необхідно звернути увагу на:

- стан приміщення, справність дверей та вікон, відсутність протікання в покрівлі, наявність та справність замків;

- справність опалення та вентиляції;

- справність освітлення та мережі заземлення;

- наявність засобів захисту від ураження електричним струмом;

- цілісність пломб на лічильниках;

- дію пристроїв електропідігрівання в холодну пору року;

- справність і правильність показів покажчиків положення вимикачів;

- наявність та стан попереджувальних плакатів та інших постійних знаків;

- стан заземлення струмопровідних частин корпусу розподільного пристрою.

Виявлені під час огляду дефекти повинні бути відмічені в експлуатаційному журналі. По виявленим дефектам повинні бути прийняті заходи по їх усуненню.

3. Мережа освітлення та розеточна мережа:

Під час огляду розеточної та освітлювальної мережі слід звернути увагу на:

- кріплення розеток, розеточних блоків та світильників;

- стан запиленості освітлювальної апаратури;

- справність ламп та допоміжного обладнання;

- стан контактів на розетках та розеточних блоках;

- стан розподільних коробок;

Виявлені під час огляду дефекти повинні бути відмічені в експлуатаційному журналі. По виявленим дефектам повинні бути прийняті заходи по їх усуненню.

ІІ. Наявність індивідуальних засобів захисту:

- діелектричні рукавиці в к-сті не менше 2 пар,

- струмовимірювальні кліщі в к-сті не менше 2 шт

- покажчики напруги в к-сті не менше 2 шт

- комплект слюсарно монтажного інструменту.

ІІІ. Наявність електротехнічної лабораторії.

ІV. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт.

V. Наявність положення про порядок взаємовідносин з енергопостачальною організацією АТ «Сумиобленерго».

VI. Наявність чергового транспортного засобу (техніки).

«З умовами технічних, якісних та кількісних характеристик ознайомлені і погоджуємось»

" ___ " _________ 2025 року			____________________________________________________

[Підпис]	[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

До уваги учасників: Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Начальник управління 					                С.М. Міщенко