На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №710 від 11.10.2016 за змінами від №1266 від 16.12.2020 року, з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про процедуру закупівлі: «Послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок за адресою: м. Суми, вул. Д. Галицького, 68 А за кодом CPV ДК 021 - 2015 ЄЗС – 45310000-3 «Електромонтажні роботи» на загальну суму 39223,70 грн. (тридцять дев’ять тисяч двісті двадцять три гривні 70 коп.) з ПДВ.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок за адресою:

м. Суми, вул. Д. Галицького, 68 А за кодом CPV ДК 021 - 2015 ЄЗС – 45310000-3 «Електромонтажні роботи»

І. Технічні вимоги до предмету закупівлі

1. Місце надання послуг: м. Суми, вул. Данила Галицького, буд 68 А

(внутрішні  мережі  електропостачання належить АТ «Сумиобленерго» КТП 64)

2. Строк надання послуг: до 22 листопада 2024 року.

3. Виконання електромонтажних робіт з матеріалів Замовника.

4. Надати копію будівельної ліцензії на виконання електромонтажних робіт.

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Монтажні роботи РУ-04кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рубильник триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі. Струм до 250 А. | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Запобіжник ,що установлюється на ізоляційній основі. Струм 125 А | шт | 3 |  |  |  |
| 3 | Свердлення отворів в цегляних стінах | 100шт | 0,01 |  |  |  |
| 4 | На кожні 10 мм діаметр отворів понад 20 мм додавати | 100шт | 0,01 |  |  |  |
| 5 | Кабель АВВГ 4*70 мм ,що прокладається по конструкціях в ТП | 100м | 0,025 |  |  |  |
| 6 | Кабель АВВГ 4*70 мм ,що прокладається по конструкціях в ВШО. | 100м | 0,0175 |  |  |  |
| 7 | Улаштування, уведення кабелів у будинок | 1увед. | 1 |  |  |  |
| 8 | Герметизація проходів при вводі кабелю в будівлю | прохід | 1 |  |  |  |
| 9 | Кабель АВВГ 4*70 мм по кабельному каналу | 100 м | 0,025 |  |  |  |
| 10 | Монтаж муфти кінцевої 4ПКВтп1 70-120 | шт | 2 |  |  |  |
| 11 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами група грунтів 2 | 100м3 | 0,0108 |  |  |  |
| 12 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100м | 0,04 |  |  |  |
| 13 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,0004 |  |  |  |
| 14 | Кабель АВВГ 4*70 мм в прокладених трубах | 100м | 0,04 |  |  |  |
| 15 | Кабель АВВГ 4*70 мм в прокладених в сталевих трубах | 100м | 0,0075 |  |  |  |
| 16 | Покривання 1-2 кабелів ,прокладанням у траншеї сигнальною стрічкою в два рази | 100м | 0,04 |  |  |  |
| 17 | Герметизація кінців труб | прохід | 2 |  |  |  |
| 18 | Засипка вручну траншей, котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0108 |  |  |  |
| 19 | Монтаж шини з’єднувальної для автоматичних вимикачів | 100шт | 0,01 |  |  |  |
| ШО Замовника |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Вимикач автоматичний одно-дво-триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні. Струм до 125 А , | шт | 1 |  |  |  |
| Робота інструмента |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Перфоратор/болгарка електрична | маш.год | 0,165 |  |  |  |
| 22 | Електростанції пересувні потужність 2 кВт | маш. год | 0,242 |  |  |  |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Спецавтомобіль на базі ГАЗ | маш.год | 0,176 |  |  |  |
| Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Вимірювання опору ізоляції мегаметром кабельних і інших ліній напруга до 1 КВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитом, шафами комутаційним апаратам | лінія | 1 |  |  |  |
| 25 | Пристрої, що заземляють. Замір повного опору кола «фаза-нуль» | струм-ч | 1 |  |  |  |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГАЗ 3284 ЕТЛ-35 | маш-год | 0,088 |  |  |  |
| Мережі Замовника Монтаж ШО. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Виготовлення та монтаж металоконструкції для встановлення ШО типу ЯУР-У4-16 | т | 0,08294 |  |  |  |
| 28 | Монтаж трубостійки металевої (50*3) | 100м | 0,0375 |  |  |  |
| 29 | Монтаж шафи обліку на МК | шт | 1 |  |  |  |
| 30 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2м без кріплень з укосами група грунту 2 | 100 м3 | 0,0135 |  |  |  |
| 31 | Засипка вручну траншей, пазух, котлованів і ям група грунту1 | 100 м3 | 0,0132 |  |  |  |
| 32 | Монтаж заземлення провідників (1,5 м) | опора | 1 |  |  |  |
| Облаштування вузла обліку |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |  |  |
| 34 | Монтаж трансформатора струму | шт | 1 |  |  |  |
| 35 | Шина PEN 50*5 | 100м | 0,008 |  |  |  |
| 36 | Вимикач автоматичний одно – дво – триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні. Струм до 125 А | шт | 1 |  |  |  |
| 37 | Провід ПВ 1*35 мм кв. ,що прокладається в шафі обліку | 100м | 0,04 |  |  |  |
| 38 | Монтаж гаку | шт | 5 |  |  |  |
| 39 | Підвішування проводів для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів | км | 0,017 |  |  |  |
| 40 | Улаштування відгалуджень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалудженні-4 | шт | 1 |  |  |  |
| 41 | Провід СПа 4*25 мм2 в гофротрубі по МК | 100м | 0,06 |  |  |  |
| 42 | Монтаж СПа 4*25 по конструкціях ЩС | 100м | 0,01 |  |  |  |
| 43 | Монтаж СПа 4*25 по стіні до РЩ | 100м | 0,05 |  |  |  |
| 44 | Заземлення нульового проводу на опорі | шт | 2 |  |  |  |
| 45 | Монтаж затискача TND151АFA | 100 шт | 0,02 |  |  |  |
| 46 | Монтаж затискача GUKр4 | 100шт | 0,04 |  |  |  |
| 47 | Монтаж затискача ПС-2-1 | 100 шт | 0,01 |  |  |  |
| 48 | Монтаж затискача ПС 1-1 | 100 шт | 0,02 |  |  |  |
| 49 | Окінцювання жил наконечниками | 100 кін | 0,26 |  |  |  |
| Заземлення опор ПЛ/ПЛІ-04 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Встановлення залізобетонних одностоякових опор для ВП 0,38 кВ і 6-10 кВ | опора | 1 |  |  |  |
| 51 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВП 0,38-10 кВ (5,2м) | шт | 1 |  |  |  |
| 52 | Монтаж шин заземлення опор ВП 0,38-10 кВ | 1м шин | 1,5 |  |  |  |
| 52 | Монтаж спуску шин заземлення опор ПЛ0,38-10 кВ | 1м шин | 9 |  |  |  |
| КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2м без кріплень з укосами група грунту 2 | 100м3 | 0,0054 |  |  |  |
| 54 | Засипка вручну траншей, пазух, котлованів і ям група грунту1 | 100м3 | 0,0054 |  |  |  |
| 55 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб до 2-х каналів | км | 0,002 |  |  |  |
| 56 | Монтаж муфти кінцевої 4ПКВтп 1 70-120 мм для кабеля напругою до 1 кВ | шт | 2 |  |  |  |
| 57 | Кабель АВВГ 4*25 мм кв. що прокладається по установлених конструкціях в ЩС,УКРМ | 100м | 0,045 |  |  |  |
| 58 | Кабель АВВГ 5*16 мм2 в прокладених трубах | 100м | 0,015 |  |  |  |
| 59 | Кабель АВВГ 4*70 мм2 в прокладених трубах | 100м | 0,01 |  |  |  |
| 60 | Кабель АВВГ 4*70 мм2 що прокладається по конструкціях в ВШО | 100м | 0,02 |  |  |  |
| 61 | Кабель АВВГ 4*70 мм2 що прокладається по конструкціях в ЩС | 100м | 0,015 |  |  |  |
| 62 | Кабель АВВГ 4*16 мм2 що прокладається по установлених конструкціях в ЩС та УКРМ | 100м | 0,035 |  |  |  |
| 63 | Кабель АВВГ 4*2,5мм2 у прокладених сталевих трубах | 100м | 0,015 |  |  |  |
| 64 | Кабель АВВГ 4*70 мм2 у прокладених сталевих трубах | 100м | 0,015 |  |  |  |
| 65 | Герметизація кінців труб | прохід | 4 |  |  |  |
| 66 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100м | 0,02 |  |  |  |
| 67 | Покривання 1-2 кабелів прокладених у траншеї сигнальною стрічкою | 100 | 0,02 |  |  |  |
| БМ |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Вимикач автоматичний одно – дво – триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні. Струм до 125 А | шт | 1 |  |  |  |
| 69 | Вимикач автоматичний одно – дво – триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні. Струм до 40 А | шт | 1 |  |  |  |
| 70 | Монтаж БМ-70 на МК | шт | 1 |  |  |  |
| 71 | Монтаж шини з’єднувальної для вимикача | 100шт | 0,03 |  |  |  |
| 72 | Монтаж захисної панелі | 100м2 | 0,00060375 |  |  |  |
| 73 | Монтаж скла для електрощитів | 100м2 | 0,000078 |  |  |  |
| УКРМ |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Монтаж УКРМ на МК | шт | 1 |  |  |  |
| Робота інструмента |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Перфоратор/болгарка електрична | маш.год | 0,242 |  |  |  |
| 76 | Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму) | маш.год | 0,33 |  |  |  |
| 77 | Електростанції пересувні потужність 2 Квт | маш.год | 0,748 |  |  |  |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТК IV AGP 14К проїзд | маш.год | 0,176 |  |  |  |
| 79 | ТК IV AGP 14К робота | маш.год | 1,012 |  |  |  |
| 80 | Зіл 138 | маш.год | 0,176 |  |  |  |
| 81 | Зіл 43412 КС 2571А-1 автокран(проїзд) | маш.год | 0,176 |  |  |  |
| 82 | Зіл 43412 КС 2571А-1 автокран(робота) | маш.год | 1,562 |  |  |  |
| 83 | ГАЗ 3308 БКМ (проїзд) | маш.год | 0,176 |  |  |  |
|  | ГАЗ 3308 БКМ (робота) | маш.год | 1,012 |  |  |  |
| Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Пристрої, що заземляють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | 100точ. | 0,028 |  |  |  |
| 85 | Пристрої, що заземляють. Замір повного опору кола «фаза-нуль» | струм | 1 |  |  |  |
| 86 | Вимірювання опору ізоляції мегаметром кабельних і інших ліній напруга до 1 КВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитом, шафами комутаційним апаратам | лінія | 2 |  |  |  |
| 87 | Пристрої, що заземляють. Вимірювання опору розтікання струму заземлювача | вимір | 3 |  |  |  |
| 88 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею напруга до 1 Кв | фазування | 2 |  |  |  |
| Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ГАЗ 3284 ЕТЛ-маш.год | 0,088 |  |  |  |  |

До уваги учасників: Вважати зазначені у тендерній документації посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.